| poř. čís. | název taxonu latinský | obvod kmene (cm) | Ø kmene (cm) | výška taxonu (m) | výška / šířka koruny (m) | kořeny, báze kmene kmen | koruna |  |  |  | věk | vitalita | stabilita | sadov. hodnota | dlouhověkost | stanoviště S - solitéra Z – zápoj z: 1, 2,3,4-stran A-alej ŽP–živý plot | zdravotní stav | návrh na opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | pravidelná | velmi úzká | velmi široká | asymetrická |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dešťová kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Aesculus hippocastanum | 126 | 40 | 20 | 16/9 | náběhy nad terénem |  |  |  | / | 60 | 1 | 1 | 3 | 2 | Z 3, hrana svahu, trávník | vidličnaté větvení, škůdci | bez opatření, dřevinu chránit |
| 302 | Acer campestre | 126 | 40 | 15 | 13/8 | - |  |  |  | / | 60 | 2 | 1 | 3 | 3 | S | kořenové výmladky | výchovný řez, dřevinu chránit |
| 1794 | Porost : Philadelphus sp. | keře | keře | 3 | 3/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | podrost | - | odstranit |
| 1795 | Acer platanoides | 72 | 23 | 18 | 12/8 | náběhy nad terénem |  |  |  | / | 40 | 1 | 1 | 3 | 3 | Z 3, svah, trávník | vysoko vyvětvený, prohnutý kmen | odstranit |
| 1796 | Acer platanoides | 57 | 18 | 18 | 14/8 | náběhy nad terénem |  |  |  | / | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | Z 4, svah, trávník | praporovitá koruna | odstranit |
| 1797 | Acer platanoides | 66 | 21 | 18 | 16/8 | náběhy nad terénem |  |  |  | / | 40 | 1 | 1 | 3 | 3 | Z 4, svah, trávník | vidličnaté větvení, sekundární koruna | výchovný řez, dřevinu chránit |
| 1798 | Acer platanoides | 66 | 21 | 16 | 13/6 | náběhy nad terénem |  |  |  | / | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | Z 4, svah, trávník | vidličnaté větvení, mrazové pukliny | odstranit |
| 1799 | Fraxinus excelsior | 50 | 16 | 18 | 16/6 | na kmeni Hedera helix |  |  |  | / | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | Z 4, svah, trávník | vidličnaté větvení, sekundární koruna, redukovaná | odstranit |