# Technická zpráva

V řešené části zahrady Kinských bude instalován následující mobiliář a doplňky:

6 ks – Parková lavice – výrobce firma GEMINI, ing. Robert Blíženec, Paseky 25, 373 33  Nové Hrady, tel.: 608 27 00 00

Jedná se o typově vyráběnou celodřevěnou parkovou lavici s rovně ukončenou horní hranou opěradla a s atypickou výplní opěradla (typ vyráběný pro Zahradu Kinských - viz vyobrazení). Lavice bude opatřena impregnačním nátěrem a povrchová úprava bude provedena transparentním lazurním nátěrem v přírodním odstínu dřeva – barva světlá – přesný odstín bude určen při realizaci na základě vzorků (odstín bude stejný jako na ostatních již umístěných lavicích v zahradě) .

Lavice budou v určených místech přišroubovány ke kotevním prvkům – v podkladních vrstvách dlažby budou pro připevnění každé lavice zabetonovány 4 ks ocelové pásoviny 50/4 mm, dél. 600 mm, zabetonovaný konec rozstřižen proti vytažení, 2 otvory pro šrouby, povrch. úprava zinkování a grafitový nátěr. Kotevní prvky budou zabetonovány podle přípravku, který dodá výrobce lavic.

14 ks – Kovový odpadkový koš – atypický koš podle návrhu (viz příloha technické zprávy). Koše budou žárově zinkovány a opatřeny černým grafitovým nátěrem, vnější nádoba koše bude doplněna vyjímatelnou vložkou z pozinkovaného plechu.

Koše budou kotveny do betonové základové patky v trávníku (těsně vedle obrubníku cesty) pomocí kotevních šroubů zajištěných proti snadnému odšroubování. Horní líc základové patky bude zapuštěn o 10 cm níže vůči obrubníku cesty a bude zakryt vrstvou zeminy.

## Závěr

Umístění popsaných prvků je znázorněno ve výkresové dokumentaci - detailní řešení bude konzultováno během provádění.

Pozn.: Tato dokumentace navazuje na již realizované etapy rekonstrukce zahrady. Popsané prvky mobiliáře (parkové lavice, odpadkové koše) byly již v zahradě instalovány při realizaci předcházejících etap rekonstrukce a nové proto musí být provedeny stejným způsobem tak, aby nebylo narušeno řešení zahrady jako celku.